测试文件

文档标识号：

MEMS陀螺软件

测试大纲

共39页

二〇二四年八月

MEMS陀螺软件

第三方测试大纲

签署页

编  写：        日期：

校  对：        日期：

标准化：        日期：

审  核：        日期：

批  准：        日期：

目    录

1	测评概况	1

1.1	测评任务来源	1

1.2	依据文件	1

2	测评性质	2

3	测评目的	2

4	测评时间和地点	2

5	测评对象及环境	3

5.1	测评对象	3

5.1.1	系统概述	3

5.1.2	软件信息	4

5.2	测评环境	5

5.2.1	静态测评环境	5

5.2.2	动态测评环境	6

6	测评内容、方法及要求	8

6.1	测评总体要求	8

6.1.1	测试级别和测试类型	8

6.1.2	测评策略	9

6.2	测试项及方法	10

6.2.1	文档审查	10

6.2.2	静态分析	11

6.2.3	代码审查	11

6.2.4	功能测试	12

6.2.5	性能测试	16

6.2.6	接口测试	19

6.2.7	边界测试	21

6.2.8	强度测试	21

6.2.9	余量测试	21

6.3	测试内容充分性及测试方法有效性分析	22

6.4	软件评价内容与方法	23

6.4.1	软件需求符合性	23

6.4.2	软件质量评价	23

6.5	软件问题类别及等级	23

6.5.1	问题类别	23

6.5.2	问题等级	24

6.6	测评通过准则	25

6.7	测评结束条件	25

6.8	测评数据采信	25

7	测评度量数据及采集要求	25

8	测评暂停、恢复与中止	26

9	测评组织形式	26

9.1	测评组织及分工	26

9.2	测评分包	27

10	测评保障	27

10.1	测评条件保障	27

10.2	配置管理	27

10.3	质量保证	27

10.4	测评安全与保密	28

11	测评风险分析	28

12	有关问题的说明	28

13	附件	29

附件1 软件问题报告单和问题处理报告单模板	30

附件2 文档审查单	32

附件3 代码审查单	35

测评概况

测评任务来源

依据XX，由XX承担MEMS陀螺软件第三方测试任务。

研制单位：；

地址：；

联系人及联系方式：。

测评机构：；

地址：；

联系人及联系方式：。

依据文件

大纲编制的依据文件见表1。

      - 依据文件

| 序号 | 文件/标准名称 | 标识 | 发布日期 | 发布/编制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 军用软件测评实验室测评过程和技术能力要求 | 〔2005〕装电字第324号 | 2005年12月 | 原总装备部电子信息基础部 |
|  | 军用软件质量管理规定 | 〔2005〕装字第4号 | 2005年09月 | 原总装备部 |
|  | 军用软件开发文档通用要求 | GJB 438B-2009 | 2009年05月 |  |
|  | 测试实验室和校准实验室通用要求 | GJB 2725A-2001 | 2001年05月 |  |
|  | 军用软件测试指南 |  | 2021年09月 | 装备发展部 |
|  | 军用软件鉴定测评指南 |  | 2021年09月 |  |
|  | 军用软件鉴定测评大纲和报告编制指南 |  | 2021年09月 |  |

测评性质

本次测评任务性质为软件第三方测试。

测评目的

发现并纠正软件问题缺陷，考核MEMS陀螺软件功能性能指标是否满足规定的需求，为MEMS陀螺软件验收考核提供依据。

测评时间和地点

测评时间周期：2024年8月。

测评地点：大纲、报告等文档编制工作在进行，测试执行在进行。

测评主要时间节点及地点见表2。

      - 测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测评大纲编制 | 2024年8月 |  |
|  | 测评设计与实现 | 2024年8月 |  |
|  | 测评执行 | 2024年8月 |  |
|  | 测评总结 | 2024年8月 |  |

测评对象及环境

测评对象

    - 系统概述

MEMS陀螺是一款小型三轴陀螺。其可靠、性价比高，适用于惯性导航研究生产各类智能载体的制导控制、操控设备控制、姿态测量控制等领域。

MEMS陀螺软件是MEMS陀螺的组成之一，MEMS陀螺软件主要通过读取三个方位上的角速度，对三轴角速度进行补偿，并打包补偿后的角速度，当接收到上级零位扣除指令后，完成陀螺零位自校准，当接收到上级周期触发指令后，实现数据的对外发送。MEMS陀螺软件的功能有：

- 初始化配置；

- 自检功能；

- 内部接口通信；

- 采集单轴陀螺的角速度信息；

- 补偿算法；

- 角速度限幅；

- 零偏自校准；

- 数据打包和发送；

- 外部接口通信。

MEMS陀螺软件性能及余量指标如表3所示。

      - MEMS陀螺软件性能及余量指标

| 序号 | 性能及余量指标 | 追踪关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采样时刻与驱动端接收到该帧数据之间的总时延小于1.5ms | MEMS陀螺软件需求规格说明第3.1要求的状态和方式 |
| 2 | 初始化平均运行时间仅一次，≤0.5s。 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.2配置项初始化功能需求 |
| 3 | 陀螺数据接收平均运行时间≤0.5ms。 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.3陀螺数据接收功能需求 |
| 4 | 数据补偿算法平均运行时间≤0.5ms。 角速度限幅平均运行时间≤0.5ms。 零位自校准平均运行时间≤0.5ms。 自校准流程在30s内完成。 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.4数据处理功能需求 |
| 5 | 自检平均运行时间≤0.05ms。 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.5自检需求 |
| 6 | 数据打包平均运行时间≤0.1ms。 数据发送平均运行时间≤0.1ms。 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.6数据打包功能需求、3.2.8数据发送功能需求 |
| 7 | 响应外部触发指令并发送陀螺数据的平均运行时间≤0.05ms。 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.7外部触发需求 |

MEMS陀螺软件的外部接口图如图1所示。

- MEMS陀螺软件外部接口图

MEMS陀螺软件外部接口表如表4所示。

      - MEMS陀螺软件外部接口关系表

| 序号 | 接口名称 | 发送方 | 接收方 | 接口类型 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与上级系统的接口 | MEMS陀螺软件 | 上级系统 | RS422 | 按通信协议提供上级系统所需的角速度、校验和等信息 |
|  |  | 上级系统 | MEMS陀螺软件 | RS422 | 接收上级系统给出的零偏自校准指令和触发指令 |

    - 软件信息

      - 软件信息表

| 序号 | 软件 名称 | 研制类型 | 重要/ 安全等级 | 运行环境 | 开发环境 | 编程 语言 | 版本 | 代码 规模 | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEMS陀螺软件 | 新研 | 重要 | ZKC32F103CKBU | KEIL uVision5.0 | C语言 | XC-MEMSTL-CJ-ZW_V2.00 | 42109行 |  |

注：代码规模包括可执行代码和底层代码，其中可执行代码为2288行，底层代码为39821行。

测评环境

    - 静态测评环境

      - 整体结构

MEMS陀螺软件静态测评环境主要由TestBed和SourceInsight组成，其中TestBed用于静态分析，SourceInsight用于代码审查。测评场所由软件提供，在软件搭建独立测评环境。

      - 软件项

软件静态测评环境中的软件项见下表。

      - 静态测评环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Windows10 | -- | 软件 | 操作系统 |
|  | MicroSoft Office Word | 2010 | 软件 | 编写记录及测试文档 |
|  | SourceInsight | V3.5 | 软件 | 代码审查 |
|  | TestBed | V9.7.0 | 软件 | 静态分析 |
|  | MEMS陀螺软件 | XC-MEMSTL-CJ-ZW_V2.00 |  | 被测软件 |

      - 硬件和固件项

软件静态测评环境中的硬件和固件项见下表。

      - 静态测评环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件或固件项名称 | 配置信息 | 提供单位 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携机 | 设备编号：14W212CG 操作系统：Windows10 CPU：AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics 2.10 GHz 内存：16.0 GB 硬盘：500 GB | 软件 | 用于文档审查、代码审查、静态分析 |

    - 动态测评环境

      - 整体结构

MEMS陀螺软件配置项测试环境为半实物仿真环境，主要由DG06EN微型惯测MEMS陀螺（内含MEMS陀螺软件）、转台、调试计算机、JLINK EDU MINI编程器、角振动台及示波器等组成，用于完成MEMS陀螺软件的测试（主要包括：测试脚本集模块、测试业务管理模块、测试知识库模块、测试数据智能分析模块、测试报告自动生成模块等）。各部分功能描述如下：

- MEMS陀螺为被测软件所驻留的设备，为真实设备；

- 转台用来给当前产品设置角速度；

- 调试计算机用来接收和发送RS422数据；

- JLINK EDU MINI编程器用于程序下载、仿真、调试；

- 角振动台用于测试总延时时间；

- 示波器用来查看性能指标。

。

根据测试要求，建立MEMS陀螺软件配置项测试环境，测试环境示意图见图2：

- MEMS陀螺软件配置项测试环境示意图

      - 软件项

      - MEMS陀螺软件配置项测试环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEMS陀螺软件 | 静态分析及代码审查后版本 |  | 被测软件 |
|  | 逻辑分析仪软件 | V1.0 |  | 采集数据单轴陀螺发送的SPI数据 |
|  | 串口调试助手 | V1.0 |  | 模拟外部RS422接收和发送 |
|  | Visual Studio | 2013 |  | 数据解码 |
|  | Matlab | 2021B |  | 数据解析 |
|  | LabVIEW | 2014 |  | 采集陀螺数据、解析总延时时间 |

      - 硬件和固件项

      - MEMS陀螺软件配置项测试环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件和固件项名称 | 配置信息 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEMS陀螺（内含被测软件） | 设备编号：20240802002 |  | 被测对象 |
|  | 转台 | 设备编号：116100005 设备型号：TD-450 |  | 设置被测件当前角速度 |
|  | 示波器 | 设备编号：SSECJ2230117 设备型号：MD03024 |  | 测量定时器中断周期和性能周期 |
|  | 调试计算机（驻留逻辑分析仪软件、串口调试助手、Visual Studio、Matlab、LabVIEW） | 设备编号：SSECJ2230604 操作系统：Windows10 CPU：Intel（R）Core（TM）i7-10510U CPU@1.80GHz 2.30 GHz 内存：16G |  | 分别用于采集数据单轴陀螺发送的SPI数据；模拟外部RS422接收和发送；数据解码；数据解析；采集陀螺数据、解析总延时时间。 |
|  | JLINK EDU MINI编程器 | 设备型号：J-LINK JLINK EDU |  | 程序下载、仿真、调试 |
|  | 角振动台 | 设备型号：TBL-SV1124 设备编号：1503160 |  | 用于测试总延时时间 |

      - 测评数据

无。

      - 测评环境差异

该测试环境中所采用的软硬件可以有效的支持测试输入与输出，能够保障测试真实有效，具体环境差异影响分析见下表。

      - 环境差异影响分析表

| 实装设备 | 测试设备 | 差异分析 |
| --- | --- | --- |
| MEMS陀螺（内含被测软件） | MEMS陀螺（内含被测软件） | 真实设备，无差异。 |
| 转台 | 转台 | 真实设备，无差异。 |
| --- | 示波器 | 模拟上位机发送触发命令和接收软件发送的RS422数据包，满足测试要求。 |
| --- | 调试计算机（驻留逻辑分析仪软件、串口调试助手、Visual Studio、Matlab、LabVIEW） | 分别用于采集数据单轴陀螺发送的SPI数据；模拟外部RS422接收和发送；数据解码；数据解析；采集陀螺数据、解析总延时时间。 |
| --- | JLINK EDU MINI编程器 | 程序下载、仿真、调试 |
| --- | 角振动台 | 用于测试总延时时间 |

测评内容、方法及要求

测评总体要求

    - 测试级别和测试类型

根据技术协议、软件需求规格说明及其它等效文档，本次第三方测试的测试级别为配置项测试。按照要求，测试类型包括文档审查、静态分析、代码审查、功能测试、性能测试、接口测试、边界测试、强度测试、余量测试，软件的测试类型详见表11，未选取测试类型原因详见表12。

      - 测试级别和测试类型一览表

| 测试 类型 分类 | 文档审查 | 静态分析 | 代码审查 | 功能测试 | 性能测试 | 接口测试 | 边界测试 | 强度测试 | 余量测试 | 容量测试 | 安全性测试 | 恢复性测试 | 安装性测试 | 数据处理测试 | 人机交互界面测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEMS陀螺软件配置项测试 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - |

注：表格中的“√”表示需要进行此项测试，“－”表示不进行此项测试。

      - 未选取测试类型原因说明

| 测试级别 | 测试类型 | 未选取原因 |
| --- | --- | --- |
| GGMN应用软件配置项测试 | 容量测试 | 软件中无容量测试要求，故不进行容量测试。 |
|  | 安全性测试 | 软件中无安全性测试要求，故不进行安全性测试。 |
|  | 恢复性测试 | 软件不存在恢复及重置的情况，故不进行恢复性测试。 |
|  | 安装性测试 | MEMS陀螺软件为嵌入式软件，无安装性需求 |
|  | 数据处理测试 | 少量对数据的运算转换功能与功能测试合并，不单独进行数据处理测试 |
|  | 人机交互界面测试 | 软件为嵌入式软件，无人机交互界面，故不进行人机交互界面测试。 |

    - 测评策略

依据相关军标的要求，测试组分析了MEMS陀螺软件需求规格说明等文档，结合MEMS陀螺软件特点和承研单位提供的测试环境，制定以下第三方测试策略：

- 采用静态测试与动态测试、白盒测试与黑盒测试相结合的测试策略，人工测试与测试工具自动测试相结合的方法，在软件动态测试环境中运行测试用例。

- 动态测试在承制方提供的测试环境中运行测试用例，进行测试和分析。功能测试、性能测试、接口测试、边界测试、强度测试、余量测试、等测试采用在测试环境中运行相应测试用例，记录分析用例运行结果的方式进行。

- 文档、代码审查采用检查单的方式，逐项进行检查。

- 静态分析采用工具与人工检查相结合的方式进行。

测试组选取的测试类型和测试方法要求详见表13。

      - MEMS陀螺软件配置项测试类型及测试方法

| 测试类型 名称 | 测试类型标识 | 测试内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 文档审查 | WD | 依据通过评审的文档审查单，对委托方提交的文档的完整性、一致性和准确性进行检查。 |
| 静态分析 | JT | 使用TestBed（V9.7.0）对全部代码进行代码分析，从可测试性、清晰性和可维护性三个质量特性及编码标准违反情况方面对系统进行评析，进而发现系统可能的程序欠缺、找到潜在的问题根源及提供间接涉及程序欠缺的信息。 |
| 代码审查 | DM | 代码审查包括工具审查和人工审查，审查范围为MEMS陀螺软件的全部代码。 工具审查采用TestBed工具对代码进行编程规则的检查。 人工审查根据审查项目和技术要求以及被测试软件特性，依据代码审查单进行检查，检查的主要内容一般包括控制流与逻辑检查、数据流检查、内存检查、函数接口检查、测试和转移检查、错误处理检查、寄存器使用、软件多余物等方面。 |
| 功能测试 | GN | 功能测试是根据软件需求规格说明文档运行软件系统的所有功能逐项进行测试，以验证该软件系统是否满足软件需求规格说明要求，从以下几方面进行： a）用正常值的等价类输入数据值测试； b）用非正常值的等价类输入数据值测试； c）进行每个功能的合法边界值和非法边界值输入的测试； d）对控制流程的正确性、合理性等进行验证。 |
| 性能测试 | XN | 性能测试是检查被测软件系统是否满足需求说明书中规定的性能指标。主要测试MEMS陀螺软件是否满足启动时间≤1s，采样时刻与驱动端接收到该帧数据之间的总时延小于1.5ms。 |
| 接口测试 | JK | 接口测试是对MEMS陀螺软件需求规格说明中的RS422接口需求逐项进行的测试。 |
| 边界测试 | BJ | 边界测试是软件自检项的故障判定范围进行测试验证。 |
| 强度测试 | QD | 时间强度测试，对软件各个功能进行频繁的按键操作，降低负载系统功能是否恢复正常的强度测试。 |
| 余量测试 | YL | 余量测试主要是验证对RAM/FLASH存储器的存储空间等是否达到20%的余量要求。 |

测试项及方法

    - 文档审查

      - 文档审查测试项

| 测试项名称 | 文档审查 | 测试项标识 | MEMS-WD | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |  |
| 测试项说明 | 对MEMS陀螺软件文档进行审查。审查的文档包括： - MEMS陀螺软件需求规格说明 -SRS-V1.01.048 V1.01.048 - MEMS陀螺软件设计说明 -SDD-V1.01.048 V1.01.048 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 测试人员人工阅读文档，依据文档检查单对软件文档进行审查，审查要点包括： 1）文档种类是否齐套； 2）文档格式是否规范； 3）文档章节是否完整； 4）文档内容描述是否准确； 5）文档内容是否文文一致、文实相符。 文档审查检查单见附件2。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 对所有被测软件文档按照文档检查单逐项进行审查。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 被测软件文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致、文实相符。 |  |  |  |  |  |

    - 静态分析

      - 静态分析

| 测试项名称 | 静态分析 | 测试项标识 | MEMS-JT | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |  |
| 测试项说明 | 针对MEMS陀螺软件中的所有模块进行控制流、数据流、接口、表达式等分析，以及质量度量元统计度量。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 测试人员借助测试工具， - 分析： - 程序的结构和控制流是否存在缺陷； - 程序的数据结构和数据流是否存在缺陷； - 程序接口是否存在缺陷； - 程序中的表达式是否存在缺陷； - 统计、度量代码的质量度量元。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 对所选所有模块逐项完成控制流、数据流、接口、表达式等分析，以及质量度量元统计度量。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 正常终止条件：已完成所有模块逐项完成控制流、数据流、接口、表达式等分析，以及质量度量元统计度量； 异常终止条件：未提供源程序或缺少分析必需的工具等，无法开展或无必要继续分析。 |  |  |  |  |  |

    - 代码审查

      - 代码审查

| 测试项名称 | 代码审查 | 测试项标识 | MEMS-DM | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |  |
| 测试项说明 | 对MEMS陀螺软件全部源程序进行编程规则检查、需求实现审查。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | - 以人工阅读方式对源程序进行审查，借助工具辅助完成。 - 编程规则检查：依据编程规则的要求，对源程序进行编程规则的符合性检查，具体要求如下： - 确定编程规则的检查标准； - 使用专业测试工具扫描出的警告信息应经过人工核实确认； - 对编程规则问题进行分类、统计和量化评价。 - 需求实现审查：依据软件需求文档及其他相关资料，审查源程序的需求层功能实现，审查中应形成所有变量物理含义及取值含义的变量字典，依据数学模型、逻辑模型、时序模型、处理模型等和变量字典审查源程序的处理流程，发现需求实现的问题。 - 代码审查的软件单元应列表汇总，并针对软件单元说明开展的审查类型。其中代码审查检查单见附件3。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 对所有测试对象全部按照代码审查单逐项进行审查。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 完成所有代码审查，代码与设计一致、规范、逻辑表达正确、可读。 |  |  |  |  |  |

    - 功能测试

      - 配置项初始化功能需求

      - 配置项初始化功能需求

| 测试项名称 | 配置项初始化功能需求 | 测试项标识 | CSHG-GN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.2配置项初始化功能需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 硬件外设参数完成配置：DMA初始化配置；补偿和表芯参数初始化；串口初始化；系统主频配置为72MHz；各个管脚符合电路原理图的定义；产品周期与上级触发器保持一致；SPI1配置为全双工，8位数据，默认高电平，在第二个时钟边沿采集，频率为9MHz；SPI2配置为全双工，8位数据，默认低电平，在第一个时钟边沿采集，频率为4.5MHz。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看初始化功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 针对配置项初始化功能，产品上电，开始工作，在调试环境下查看软件是否完成如下初始化内容： - DMA初始化配置； - 补偿和表芯参数初始化； - 串口初始化； - 系统主频配置为72MHz； - 各个管脚符合电路原理图的定义； - 产品周期与上级触发器保持一致； - SPI1配置为全双工，8位数据，默认高电平，在第二个时钟边沿采集，频率为9MHz； - SPI2配置为全双工，8位数据，默认低电平，在第一个时钟边沿采集，频率为4.5MHz； 以验证软件的初始化功能正确。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 陀螺数据接收功能需求

      - 陀螺数据接收功能需求

| 测试项名称 | 陀螺数据接收功能需求 | 测试项标识 | TLSJ-GN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.3陀螺数据接收功能需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 根据定时器的周期，采集单轴陀螺的角速度和温度原始值。输出角速度值范围在±3°/s内。 XY轴陀螺数据帧 字节号; 格式; 内容; 单位; 说明. Unsigned Int; －; －; 正交低8位. Unsigned Int; －; －; 正交中8位. Unsigned Int; －; －; 正交高8位. Unsigned Int; －; V; 驱动幅度低8位. Unsigned Int; －; V; 驱动幅度中8位. Unsigned Int; －; V; 驱动幅度高8位. Uns gned Int; －; －; 1A—1F校验和. Unsigned Int; －; ℃; 温度低8位. Unsigned Int; －; ℃; 温度中8位. Unsigned Int; －; ℃; 温度高8位. Unsigned Int; －; °/s; 角速率低8位. Unsigned Int; －; °/s; 角速率中8位. Unsigned Int; －; °/s; 角速率高8位. Z轴陀螺数据帧 字节号; 格式; 内容; 单位; 说明. 1; unsigned char; DRDY¦GYRO<23:17>; －; 角速度低7位. 2; uns gned char; GYRO<16:9>; －; 角速度中8位. 3; unsigned char; GYRO<8:1>; －; 角速度高8位. 4; unsigned char; GYRO<0>¦0¦TEMP<13:8>; －; 角速度高1位和温度低6位. 5; unsigned char; TEMP<7:0>; －; 温度高8位. 6; unsigned char; Checksum2; －; 序号1-5校验和. |
| 测试项描述 | 通过查看陀螺数据接收功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 针对陀螺数据接收功能，产品上电，开始工作，数字单轴陀螺发送数据格式内容正常的X轴、Y轴、Z轴陀螺数据帧，通过仿真软件查看软件接收到的X轴、Y轴、Z轴陀螺数据是否与数字单轴陀螺发送的数据内容一致，以验证陀螺数据接收功能正常。其中输出角速度值范围在±3°/s内。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 数据处理功能需求

      - 数据处理功能需求

| 测试项名称 | 数据处理功能需求 | 测试项标识 | SJCL-GN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.4数据处理功能需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 数据处理功能包括数据补偿算法功能、角速度限幅与零位自校准功能。 数据补偿算法功能：对三个单轴陀螺的数据进行精确补偿，得到精度范围内（零偏绝对值≤0.05°/s）需要的角速度值； 角速度限幅功能：对三个单轴陀螺的数据进行限幅处理（输出量程为±260°/s）； 零位自校准功能： 零偏自校准软件主要负责收到自校准指令后，陀螺进入自校准状态。陀螺对进入自校准状态后的29s的数据求均值作为陀螺在静态状态下的零偏值，并将该零偏值存储在陀螺内部Flash中。在陀螺下一次接收到自校准指令前，对陀螺原始数据扣除该零偏值后输出。 扣除零位后的三轴陀螺角速度值，使得零位校准变量里面的零位均值与初始零位均值差值在±0.01°/s内。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看数据处理功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | - 针对数据补偿算法功能，将产品放置于转台上，通过转台设置转台角速度，使用串口调试助手查看软件是否对三个单轴陀螺的数据进行精确补偿，得到精度范围内（零偏绝对值≤0.05°/s）需要的角速度值。 - 针对角速度限幅功能，将产品静置于转台上，通过手摇转台设置转台角速度使其超过±260°/s，使用串口调试助手、Visual Studio、Matlab查看软件是否对三个单轴陀螺的数据进行限幅处理（输出量程为±260°/s）。 - 针对零位自校准功能，将产品静置于转台上，通过串口调试助手发送零偏自校准指令，使用仿真器查看软件是否对进入自校准状态后的29s的数据求均值作为陀螺在静态状态下的零偏值，并将该零偏值存储在陀螺内部Flash中，在陀螺下一次接收到自校准指令前，对陀螺原始数据扣除该零偏值后输出。其中扣除零位后的三轴陀螺角速度值，使得零位校准变量里面的零位均值与初始零位均值差值在±0.01°/s内。 - 针对零位自校准功能，将产品静置于转台上，通过调试计算机通过发送非零位自校准指令，查看软件是否不响应零偏自校准指令。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 自检需求

      - 自检需求

| 测试项名称 | 自检需求 | 测试项标识 | ZJGN-GN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.5自检需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 不同位对应的陀螺故障状态为： 0x01：X轴连续10次输出数据重复； 0x02：Y轴连续10次输出数据重复； 0x04：Z轴连续10次输出数据重复； 0x08：三轴角速度超过±250°/s量程； 0x80：三轴温度超工作温度-60℃~90℃； 0x00：自检正常。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看自检功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | - 针对自检功能，软件上电，自检项功能正常，查看软件输出的陀螺故障码信息是否正确。 - 针对自检功能，通过程序插桩设置以下不同陀螺故障，查看软件输出的陀螺故障码信息是否正确。不同位对应的陀螺故障状态为： - 0x01：X轴连续10次输出数据重复； - 0x02：Y轴连续10次输出数据重复； - 0x04：Z轴连续10次输出数据重复； - 0x08：三轴角速度超过±250°/s量程； - 0x80：三轴温度超工作温度-60℃~90℃； - 0x00：自检正常 以验证软件自检功能正常。 - 针对自检功能，通过程序插桩同时设置以下两个或者两个以上陀螺故障，查看软件输出的陀螺故障码信息是否正确。不同位对应的陀螺故障状态为： - 0x01：X轴连续10次输出数据重复； - 0x02：Y轴连续10次输出数据重复； - 0x04：Z轴连续10次输出数据重复； - 0x08：三轴角速度超量程； - 0x80：三轴温度超工作温度； - 0x00：自检正常 以验证软件自检功能正常。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 外部触发需求

      - 外部触发需求

| 测试项名称 | 外部触发需求 | 测试项标识 | WBCF-GN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.6数据打包功能需求、3.2.7外部触发需求、3.2.8数据发送功能需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 按通信协议输出帧头、三轴角速度信息、校验和、故障码、帧尾信息。 陀螺接收到驱动端发送的请求帧后即发送陀螺的数据信息。 表 陀螺单元数据输出格式 字节序号; 信息名称; 取值范围; 备注. 1; 消息头第一个字节; 0xAA; 8位固定字节. 2; 消息头第二个字节; 0xBB; 8位固定字节. 3、4、5; X轴陀螺信息; [-8388608，8388607]. 6、7、8; Y轴陀螺信息; [-8388608，8388607]. 9、10、11; Z轴陀螺信息; [-8388608，8388607]. 12; 消息尾第一个字节：三个轴陀螺信息的校验和; [0，255]; 校验和为表示3路陀螺信号的9个字节数据（第3～11字节）的数学和，忽略进位。. 13; 消息尾第二个字节：MEMS陀螺故障码信息; [0，255]; 使用不同位标识出MEMS存在的故障状态。. 14; 消息尾第三个字节; 0x66; 8位固定字节. |
| 测试项描述 | 通过查看外部触发功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | - 针对外部触发功能，通过上位机发送触发指令AABB、手摇转台设置转台角速度，使用串口调试助手查看软件是否响应并输出帧头、三轴角速度信息、校验和、故障码、帧尾信息到上位机。其中转台角速度满足右手螺旋定则。 - 针对外部触发功能，通过串口调试助手发送错误触发指令非AABB、1234，查看软件是否不响应异常命令。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

    - 性能测试

      - 要求的状态和方式

      - 要求的状态和方式

| 测试项名称 | 要求的状态和方式 | 测试项标识 | ZTFS-XN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.1要求的状态和方式 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 采样时刻与驱动端接收到该帧数据之间的总时延小于1.5ms。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看性能需求是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 针对采样时刻与驱动端接收到该帧数据之间的总时延，通过角振动台测试不同频率点（50Hz、80Hz、100Hz、110Hz、120Hz、130Hz、140Hz、150Hz、160Hz、170Hz、180Hz、190Hz）下的X轴、Y轴、Z轴陀螺输出状态，使用LabVIEW解析，测量10次软件采样时刻与驱动端接收到该帧数据之间的总时延是否满足小于1.5ms。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 配置项初始化功能需求

      - 配置项初始化功能需求

| 测试项名称 | 配置项初始化功能需求 | 测试项标识 | CSHG-XN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.2配置项初始化功能需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 初始化平均运行时间仅一次，≤0.5s。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看配置项初始化功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 针对初始化平均运行时间，通过在软件初始化程序前后插装，使用示波器测量10次软件初始化时间是否满足≤0.5s。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 陀螺数据接收功能需求

      - 陀螺数据接收功能需求

| 测试项名称 | 陀螺数据接收功能需求 | 测试项标识 | TLSJ-XN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.3陀螺数据接收功能需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 陀螺数据接收平均运行时间≤0.5ms。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看陀螺数据接收功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 针对陀螺数据接收平均运行时间，通过在陀螺数据接收程序前后插装，使用示波器测量10次陀螺数据接收平均运行时间是否满足≤0.5ms。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 数据处理功能需求

      - 数据处理功能需求

| 测试项名称 | 数据处理功能需求 | 测试项标识 | SJCL-XN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.4数据处理功能需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 数据补偿算法平均运行时间≤0.5ms。 角速度限幅平均运行时间≤0.5ms。 零位自校准平均运行时间≤0.5ms。 自校准流程在30s内完成。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看数据处理功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | - 针对数据补偿算法平均运行时间，通过在数据补偿算法程序前后插装，使用示波器测量10次软件数据补偿算法平均运行时间是否满足≤0.5ms。 - 针对角速度限幅平均运行时间，通过在角速度限幅程序前后插装，使用示波器测量10次软件角速度限幅平均运行时间是否满足≤0.5ms。 - 针对零位自校准平均运行时间，通过在零位自校准程序前后插装，使用示波器测量10次零位自校准平均运行时间是否满足≤0.5ms。 - 针对自校准流程，通过在自校准流程程序程序前后插装，在调试环境下测量10次软件自校准流程是否在30s内完成。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 自检需求

      - 自检需求

| 测试项名称 | 自检需求 | 测试项标识 | ZJGN-XN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.5自检需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 自检平均运行时间≤0.05ms。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看自检功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 针对自检平均运行时间，分别在自检正常和自检故障的情况下，通过在自检程序前后插装，使用示波器测量10次软件自检平均运行时间是否满足≤0.05ms。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 数据打包和发送需求

      - 数据打包和发送需求

| 测试项名称 | 数据打包和发送需求 | 测试项标识 | SJFS-XN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.6数据打包功能需求、3.2.8数据发送功能需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 数据打包平均运行时间≤0.1ms。 数据发送平均运行时间≤0.1ms。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看数据发送功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | - 针对数据打包平均运行时间，在数据打包程序前后插装，通过示波器测量10次查看数据打包平均运行时间是否为≤0.1ms。 - 针对数据发送平均运行时间，在数据发送程序前后插装，通过示波器测量10次查看数据发送平均运行时间是否为≤0.1ms。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 外部触发需求

      - 外部触发需求

| 测试项名称 | 外部触发需求 | 测试项标识 | WBCF-XN | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.7外部触发需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 响应外部触发指令并发送陀螺数据的平均运行时间≤0.05ms。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看外部触发功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 针对外部触发平均运行时间，通过在响应外部触发指令并发送陀螺数据程序前后插装，使用示波器测量10次软件响应外部触发指令并发送陀螺数据的平均运行时间是否满足≤0.05ms。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

    - 接口测试

      - 陀螺数据接收功能需求

      - 陀螺数据接收功能需求

| 测试项名称 | 陀螺数据接收功能需求 | 测试项标识 | TLSJ-JK | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.3陀螺数据接收功能需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 根据定时器的周期，采集单轴陀螺的角速度和温度原始值 XY轴陀螺数据帧 字节号; 格式; 内容; 单位; 说明. Unsigned Int; －; －; 正交低8位. Unsigned Int; －; －; 正交中8位. Unsigned Int; －; －; 正交高8位. Unsigned Int; －; V; 驱动幅度低8位. Unsigned Int; －; V; 驱动幅度中8位. Unsigned Int; －; V; 驱动幅度高8位. Unsigned Int; －; －; 1A—1F校验和. Unsigned Int; －; ℃; 温度低8位. Unsigned Int; －; ℃; 温度中8位. Unsigned Int; －; ℃; 温度高8位. Unsigned Int; －; °/s; 角速率低8位. Unsigned Int; －; °/s; 角速率中8位. Unsigned Int; －; °/s; 角速率高8位. Z轴陀螺数据帧 字节号; 格式; 内容; 单位; 说明. 1; unsigned char; DRDY¦GYRO<23:17>; －; 角速度低7位. 2; unsigned char; GYRO<16:9>; －; 角速度中8位. 3; unsigned char; GYRO<8:1>; －; 角速度高8位. 4; unsigned char; GYRO<0>¦0¦TEMP<13:8>; －; 角速度高1位和温度低6位. 5; unsigned char; TEMP<7:0>; －; 温度高8位. 6; unsigned char; Checksum2; －; 序号1-5校验和. |
| 测试项描述 | 通过查看陀螺数据接收功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | - 针对陀螺数据接收功能，产品上电，开始工作，数字单轴陀螺发送数据格式内容正常的X轴、Y轴、Z轴陀螺数据帧，查看软件是否正确按照协议接收X轴、Y轴、Z轴陀螺角速度和温度信息，以验证陀螺数据接收功能正常。 - 针对陀螺数据接收功能，产品上电，开始工作，数字单轴陀螺发送数据格式内容异常（校验和异常）的X轴、Y轴、Z轴陀螺数据帧，查看软件是否正确剔除数字单轴陀螺发送的异常数据，以验证陀螺数据接收功能正常。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

      - 外部触发需求

      - 外部触发需求

| 测试项名称 | 外部触发需求 | 测试项标识 | WBCF-JK | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.6数据打包功能需求、3.2.7外部触发需求、3.2.8数据发送功能需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 按通信协议输出帧头、三轴角速度信息、校验和、故障码、帧尾信息。 陀螺接收到驱动端发送的请求帧后即发送陀螺的数据信息。 表 陀螺单元数据输出格式 字节序号; 信息名称; 取值范围; 备注. 1; 消息头第一个字节; 0xAA; 8位固定字节. 2; 消息头第二个字节; 0xBB; 8位固定字节. 3、4、5; X轴陀螺信息; [-8388608，8388607]. 6、7、8; Y轴陀螺信息; [-8388608，8388607]. 9、10、11; Z轴陀螺信息; [-8388608，8388607]. 12; 消息尾第一个字节：三个轴陀螺信息的校验和; [0，255]; 校验和为表示3路陀螺信号的9个字节数据（第3～11字节）的数学和，忽略进位。. 13; 消息尾第二个字节：MEMS陀螺故障码信息; [0，255]; 使用不同位标识出MEMS存在的故障状态。. 14; 消息尾第三个字节; 0x66; 8位固定字节. |
| 测试项描述 | 通过查看外部触发功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 针对外部触发功能，通过上位机发送触发指令AABB、手摇转台设置转台角速度，使用串口调试助手查看软件是否响应并按照通讯协议输出帧头、三轴角速度信息、校验和、故障码、帧尾信息到上位机，且格式与内容与需求描述中一致。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

    - 边界测试

      - 自检

      - 自检

| 测试项名称 | 自检 | 测试项标识 | ZJGN-BJ | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.2.6自检需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 不同位对应的陀螺故障状态为： 0x01：X轴连续10次输出数据重复； 0x02：Y轴连续10次输出数据重复； 0x04：Z轴连续10次输出数据重复； 0x08：三轴角速度超过±250°/s量程； 0x80：三轴温度超工作温度-60℃~90℃； 0x00：自检正常。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看自检功能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | - 针对三轴温度超工作温度自检判断，通过程序插装补偿后的温度值，查看温度值在[-60℃，90℃]边界上、边界内时，自检结果上报正常；在边界外时，自检结果上报故障，以验证三轴温度超工作温度自检判断正确。 - 针对三轴角速度超量程自检判断，通过程序插装设置量程，查看量程在[-250°/s，250°/s]边界上、边界内时，自检结果上报正常；在边界外时，自检结果上报故障，以验证三轴角速度超量程自检判断正确。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

    - 强度测试

      - 强度测试

| 测试项名称 | 强度测试 | 测试项标识 | QDCS-QD | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.1要求的状态和方式 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 数据传输4小时传输无错误。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看强度是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | 针对数据传输4小时传输无错误，在最大输出传输时间4.8小时（增加20%余量），连续不中断地发送数据包，以检测软件在最大传输时间是否能无故障持续运行。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

    - 余量测试

      - 余量测试

| 测试项名称 | 余量测试 | 测试项标识 | YLCS-YL | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | MEMS陀螺软件需求规格说明3.11计算机资源需求 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | a）RAM 64K字节； b）FLASH 256 K字节。 软件程序要适用于上述硬件环境的要求，并留有适当的余量（20%）。 |  |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 通过查看余量是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 测试方法 | - 编译软件代码，查看目标文件的大小，与程序存储器的大小256KB作比较，考察软件是否满足程序存储器余量要求（目标文件大小不大于256KB*80%）。 - 通过静态方法计算最大的数据存储器的占用量，与数据存储器的容量大小64KB进行比较，考察软件是否满足数据存储器余量要求（数据存储器最大占用量不大于64K KB*80%）。 |  |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |  |

测试内容充分性及测试方法有效性分析

通过对MEMS陀螺软件进行分析，经整理出18个软件需求（含隐含需求），由软件需求分析出20个测试项，其中文档审查类型1个测试项，静态分析类型1个测试项，代码审查类型1个测试项，功能测试类型5个测试项，性能测试类型7个测试项，接口测试类型2个测试项，边界测试类型1个测试项，强度测试类型1个测试项，余量测试类型1个测试项，实现测试需求对软件需求100%覆盖；具体详见下表。按照相关规定要求，进行测评策划，所选取的测试方法适合、有效。

      - MEMS陀螺软件测试内容充分性分析表

| 序号 | 需求来源 | 测试项名称 | 测试类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 软件需求规格说明 |  |  |
|  | 隐含需求 | 文档审查 | 文档审查 |
|  | 隐含需求 | 静态分析 | 静态分析 |
|  | 隐含需求 | 代码审查 | 代码审查 |
|  | 3.1要求的状态和方式 | 要求的状态和方式 | 性能测试 强度测试 |
|  | 3.2.2配置项初始化功能需求 | 配置项初始化功能需求 | 功能测试 性能测试 |
|  | 3.2.3陀螺数据接收功能需求 | 陀螺数据接收功能需求 | 功能测试 性能测试 接口测试 |
|  | 3.2.4数据处理功能需求 | 数据处理功能需求 | 功能测试 性能测试 |
|  | 3.2.5自检需求 | 自检需求 | 功能测试 性能测试 边界测试 |
|  | 3.2.6数据打包功能需求 | 外部触发需求 | 功能测试 性能测试 接口测试 |
|  | 3.2.7外部触发需求 | 外部触发需求 | 功能测试 性能测试 接口测试 |
|  | 3.2.8数据发送功能需求 | 外部触发需求 | 功能测试 性能测试 接口测试 |
|  | 3.11计算机资源需求 | 余量测试 | 余量测试 |

说明：软件需求规格说明书3.5CSCI内部接口数据、3.6适应性需求、3.8保密性需求、3.9CSCI环境需求、3.10计算机资源需求、3.11软件质量因素、3.12设计和实现约束、3.13人员需求、3.14培训需求、3.15软件保障需求、3.16其他需求，3.17验收、支付和包装需求、3.18需求的优先顺序和关键程度、4合格性规定、5需求可追踪性无可测需求。

软件评价内容与方法

    - 软件需求符合性

采用对比分析法，从以下方面评价软件需求符合性：

- 软件是否实现了软件需求规格说明中规定的全部需求。

    - 软件质量评价

从以下几方面评价软件质量：

- 发现的软件缺陷率是否满足要求。

- 软件文档是否格式规范、章节完整、描述准确，文文一致、文实相符。

软件问题类别及等级

    - 问题类别

测试过程中发现的问题统称为软件问题，类别分为：

- 需求问题：用户需求、系统需求或软件需求问题；

- 设计问题：系统设计或软件设计问题；

- 文档问题：文档描述问题；

- 编码问题：代码实现问题；

- 数据问题：数据规格、数量、语义等问题；（问题单模板相应更新）

- 其他问题：上述问题之外的问题。

    - 问题等级

软件问题等级分为重大、严重和一般三个等级。测试过程中发现的其他不方便使用或对软件功能有轻微影响的，可作为改进建议提出。

- 重大问题：软件问题导致程序无法继续运行、丧失主要功能或造成重大损失的，视为重大问题：

  - 导致系统死机、崩溃或异常退出；

  - 主要功能未实现或实现错误；

  - 造成人员、装备、环境等重大损失；

  - 重要数据丢失，且很难恢复。

- 严重问题：软件问题对主要功能性能有较大影响或造成严重损失，视为严重问题：

- 没有完整实现软件需求，对软件主要功能性能等有较大影响；

- 没有正确实现软件需求，对软件主要功能性能等有较大影响；

- 造成人员、装备、环境等严重损失；

- 重要数据丢失，但能以某种方式恢复；

- 软件文档对主要功能、性能描述缺失或错误。

- 一般问题：软件问题对功能性能有较小影响或造成一般损失，视为一般问题：

- 没有完整实现软件需求，对软件主要功能性能影响较小，或对一般功能性能造成影响；

- 没有正确实现软件需求，对软件主要功能性能影响较小，或对一般功能性能造成影响；

- 软件操作与软件使用说明不符；

- 软件文档存在准确性、一致性、错别字等影响较小的问题。

测评通过准则

软件第三方测试通过准则如下：

- 软件文档格式规范，章节完整，描述准确，文文一致，文实相符；

- 软件正确实现了所规定的功能、性能、接口等需求；

- 测试中发现的软件问题（缺陷）均已修改并通过了回归测试，或进行了合适处理并被认可。

测评结束条件

满足以下条件之一时，软件第三方测试工作结束：

- 按照第三方测试大纲要求完成了测评工作，测评文档齐全，测试记录完整，测试发现的软件问题均已得到有效处理，并通过了回归测评验证；

- 回归测评达到规定的次数；

- 经批准后终止第三方测试工作。

测评数据采信

无。

测评度量数据及采集要求

本次软件测评需采集的度量数据及采集要求见下表。

      - 测评度量数据及采集要求

| 序号 | 需采集度量数据 | 采集要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件功能点数度量 | 针对需求文档中定义的需求唯一标识进行采集。 |
| 2 | 程序模块数度量 | 针对设计文档中定义的程序模块以及源程序进行采集。 |
| 3 | 测试项度量 | 针对测评大纲中定义的测试项唯一标识进行采集。 |
| 4 | 软件代码行度量 | 针对代码统计工具统计的软件总行数、有效行、总注释率及平均模块规模进行采集。 |
| 5 | 软件平均圈复杂度度量 | 针对静态分析工具统计的软件平均圈复杂度进行采集。 |
| 6 | 软件平均扇出数度量 | 针对静态分析工具统计的软件平均扇出数进行采集。 |
| 7 | 软件问题数度量 | 针对文档审查、代码审查、配置项测试发现的各类、各级问题数进行采集。 |

测评暂停、恢复与中止

出现下列情况之一，测评机构应及时提出暂停第三方测试工作的申请：

- 测评过程中存在重大安全保密隐患；

- 被测软件存在重大技术问题，影响测评工作继续开展；

- 被测软件主要的战术技术指标达不到规定的要求；

研制单位不能在规定时限内解决软件问题（缺陷），或大部分问题（缺陷）无法达成共识。

测评组织形式

测评组织及分工

本次第三方测试由组织，主要负责MEMS陀螺软件第三方测试工作。

测评项目组由项目负责人、测试人员、质量保证员、研制人员等岗位组成，岗位及职责分工见下表。

      - 测评项目组组成及职责分工

| 序号 | 人员 | 岗位 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 | 测评项目总体负责，负责与研制方的沟通，并按照技术要求，组织测评人员完成测评任务。 |
| 2 |  | 测试人员 | 负责软件测试，按有关要求填写各种测评现场记录和设备使用记录，负责整理和汇总测评数据。 |
| 3 |  | 配置管理员 | 负责建立、管理和维护测试配置管理数据库，制定测试配置管理计划，对软件配置标识，配置控制，配置状况记录和配置审计进行管理。 |
| 4 |  | 质量管理员 | 制定质量保证计划，负责测评过程中的工作产品进行质量检查，参与各阶段的评审，对测评过程和各阶段评审中发现的问题进行跟踪管理。 |
| 5 |  | 研制单位 | 软件测试技术保障，负责与测评人员沟通技术、接口相关的工作；配合软件测试单位的软件测试工作。 |

测评分包

无。

测评保障

测评条件保障

负责测评设备、场地保障，主要包括动态测试场地等。

软件负责测评技术、数据保障，主要包括输入参数等。

配置管理

在测试项目的整个生存周期内应对配置项进行有效管理，配置项通常包括测评依据（软件测评工作计划、合同、任务书及其他等效文件）、被测软件（各测试轮次的软件源/可执行程序、软件文档、基础数据等）、测评工作产品（测评文档、测试数据、自研测试程序或工具、评审记录等）和软件测评所需的各种软硬件资源。配置管理要求如下：

- 编制并评审配置管理计划，按照配置管理计划开展配置管理工作；

- 建立配置管理库，对配置项进行标识，并控制其更改和发布；

- 规定受控的配置项，并规定其出入配置管理库要求；

- 建立基线，基线的状态和内容应通知到各相关人员；

- 应进行配置审核并将结果通知到相关人员。

质量保证

应对测评过程及工作产品开展质量保证活动。质量保证要求如下：

- 制定并评审质量保证计划，按照质量保证计划开展质量保证工作；

- 质量保证人员应客观地验证工作产品及其活动遵循所用标准、规程和需求的情况；

- 质量保证人员应将质量保证活动的时机、结果通知到相关人员；

- 领导层应负责处理在测评项目组内无法解决的问题。

测评安全与保密

为保护知识产权和国家秘密，需制定安全与保密相关措施。主要包括：

- 测评项目组成员不从事与被测件类似的软件开发工作；

- 不复制、传播和留存软件文档、程序等技术资料；

- 对软件技术资料和测评文档进行相应的保密管理；

- 未经允许，不公示软件测评结果。

测评风险分析

测评工作可能存在如下风险，可能延缓或阻碍测评计划如期实施，导致工作进度和测评结果受到影响。为保证测评工作顺利完成，应采取相应措施避免或消除这些风险。本项目存在的测评风险见下表。

      - 测评风险分析

| 序号 | 风险类型 | 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术风险 | 设计的测试用例无法实施 | 中 | 中 | 测试用例设计过程中与开发方讨论，确保每个测试用例的可操作性；对于讨论后仍无法执行的测试用例，采用代码审查进行验证。 |
|  |  | 提出的问题经开发方确认后，需要与有关单位进一步协调才能解决 | 低 | 中 | 督促开发方与有关单位针对问题进一步协调，及时给出解决意见。 |
| 2 | 人员风险 | 开发方人员不能及时配合测试工作 | 低 | 中 | 及时与开发方沟通、协调，安排配合测试工作。 |
|  |  | 测试过程中，人员的配置发生变化 | 中 | 中 | 在测试过程中在原有人员不变的情况下，尽量采取增加人员。 |
| 3 | 资源风险 | 所需测试环境的使用时间不能保证 | 中 | 大 | 加强与开发方的沟通、协调，合理安排测试进度。 |
| 4 | 进度风险 | 提出的软件问题未能得到开发方的及时修改，导致进度拖延 | 中 | 中 | 及时督促开发方修改软件问题，或通知主管机关部门，提出限时更改软件问题的要求。 |
|  |  | 受软件更改影响，需对新增模块进行测试，导致测试进度拖延 | 低 | 中 | 增加测试人员的工作时间，及时调整测试进度。 |

有关问题的说明

无。______________________________